# Transistores

Juan David Núñez Rivera–202110287 Mateo Rojas Ocampo–202115728 Javier Cárdenas–202111021

Resumen—

- Introducción

Un transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales que actúa como un elemento activo. Aunque tiene un comportamiento altamente no lineal, es ampliamente empleado en aplicaciones electrónicas lineales. Ahora bien, sus tres terminales son el colector (C), la base (B) y el emisor (B) como se puede ver en la Figura 1 y como tal existen dos tipos de transistor: NPN y PNP, cuyo orden indica el tipo de dopaje en las regiones C, B y E respectivamente. Así pues, cada uno cuenta con su representación simbólica dada por la dirección de la flecha en la terminal del emisor, la cual coincide con la dirección a la que fluiría la corriente si la unión B-E estuviera polarizada directamente.

Figura 1. Diagramas para un transistor NPN y PNP con sus correspondiente corrientes y voltajes [1].

En particular, en este trabajo se empleará un transistor NPN, el cual se distingue por estar impulsado bajo una corriente positiva polarizada en B para controlar el flujo de corriente de C a E. Con ello en mente, es posible deducir las relaciones fundamentales entre las corrientes y voltajes del transistor aplicando KVL y KCL:

Ic+IB=IE 1    VCE=VCB+VBE (2)

Por otro lado, será de particular intereses estudiar las curvas características que relacionan el voltaje del C al E contra la corriente del colector Ic a una corriente de base IB  dada. Además, en esta gráfica se pueden ver ciertas regiones donde el transistor se comporta distintamente. En primer lugar, se puede mencionar la región activa directa, donde existe una relación lineal entre las corrientes del transistor cuando la unión B-E esta polarizada directamente y la unión B-C de forma inversa, además un valor típico de VBE en esta región es de 0,7 V [2]. En esta línea, se cumple que:

IC=βIB (3)

Donde β es una constante relacionada con la ganancia de corriente DC entre el colector y el emisor. La segunda es la región de corte, que ocurre cuando ambas uniones B-C y B-E están polarizadas inversamente y por último esta la región de saturación, que se produce cuando las uniones mencionadas están polarizadas directamente y las curvas de IB convergen

cerca del origen y del eje de VCE. Asimismo, suele suceder que debido a este comportamiento los voltajes VBE y VBC se encuentran entre los 0,6-0,9 V.

Otro elemento de intereses que se incluye en este gráfico es la recta de carga estática, una herramienta para estimar los valores máximos y mínimos que pueden tomar el voltaje VCE y la corriente IC del transistor en tensión continua [3]. Sobre esta recta se posiciona un punto Q llamado “Punto de trabajo” cuya utilidad será abordada en el análisis de resultados. Ahora bien, para obtener la ecuación de la recta (5) y una expresión para la corriente de base se introducirá enseguida el diagrama del circuito a implementar y se analizarán por KVL sus dos mallas:

Figura 2. Circuito para transistor 2N2222

M1: -Vb+IB*RB+VBE=0

IB=Vb-VBERb (4)

M2:V1-VCE-ICRC=0

IC=V1-VCERC (5)

II.Objetivos

1.Obtener y analizar las curvas carácterísticas de un transistor 2N222.

2.Identificar las regiones de corte, activa y de saturación en una curva IC v.s VCE.

3.Comprender el concepto y utilidad del punto de trabajo Q.

# III.Método

Para este laboratorio se implementó el siguiente circuitoen la protoboard:

Para este caso la fuente de voltaje debía entregar 6V y las resistencias eran de 3kΩ cada una. Inicialmente, con la ayuda del multímetro se midieron el valor real de las resistencias (En la tabla 1 se encuentran los respectivos valores). Luego, se midieron las corrientes que pasan por cada una de las resistencias (teniendo en cuenta que la corriente se mide en serie y para ello se debe abrir el circuito) (En la tabla 2 se encuentran los valores de las resistencias).Y por último se midieron los voltajes de cada resistencia (teniendo en cuenta que el voltaje de cada resistencia se mide en paralelo) (En la tabla 4 se encuentran los valores de los voltajes). Con los anteriores datos se calcularon las potencias que consumen las resistencias del circuito, para comprobar que la suma de estas es igual a la potencia producida por la fuente.

PARTE 2

Por otra parte, en el mismo circuito, se reemplazó la resistencia R3 y R4 por dos potenciómetros y como se encontró que la corriente que pasa por la resistencia R5 fue despreciable, para esta parte del experimento se eliminó. Una vez se intercambiaron las resistencias por los dos potenciómetros, uno de estos se colocó en una posición aleatoria (R3). Con lo anterior se busco medir la diferencia de potencial entre los nodos B y C, como se intercambiaron las resistencias por los potenciómetros y estos están en posiciones aleatorias el voltaje entre estos dos puntos no fue cero como en el anterior experimento. Es por eso, que con la ayuda del potenciómetro R4 se buscó encontrar indirectamente la resistencia del potenciómetro R3 igualándola.

Para ello, se colocó el multímetro en el nodo B y C, y girando el potenciómetro R4 se trató de igualar la resistencia del otro potenciómetro hasta que el voltaje medido con el multímetro fuese igual a cero o cercano. Finalmente, se encontró el punto de equilibrio y se midió la resistencia del potenciómetro R4 que por la relación descrita en la introducción debía ser igual a la del potenciómetro R3.

# V.Resultados

1. Curvas características para diferentes IB

Como se señaló, una primera configuración se hará con un Vb fijo de 5V y variará V1 con un aumento de 2 unidades entre 0-22 V. Así pues, estos fueron los resultados de VCE e IC tabulados para 3 valores medidos de la resistencia Rb: Rb1=50.082 kΩ , Rb2=75.258 kΩ y Rb3=92.556 kΩ.

Tabla 2. Valores de VCE e IC  con Rb2. IB=57 μA

Tabla 1. Valores de VCE e IC  con Rb1. IB=86 μA

Tabla 3. Valores de VCE e IC  con Rb3. IB=46 μA

Las corrientes de cada curva se estimaron a través de la ecuación (4) y suponiendo un valor de VBE=0,7 V en la región activa directa como se introdujo más arriba. Ahora bien, como a medida que la corriente de base disminuía el rango de VCE se ampliaba, se opto por escoger un intervalo entre 0-3V para poder identificar adecuadamente las regiones enunciadas.

Figura 3. Curva Ic vs Vce del transistor 2N2222 para 3 diferentes corrientes de base. (1) Región de corte, (2) Región activa directa y (3) Región de saturación.

A continuación se evaluará cómo se comporta la curva del transistor cuando se cambia el valor de V2  de la manera descrita en el método. Luego de medir los valores de VCE  e IC para la resistencia máxima que se podía obtener con el potenciometro (Rb3) los resultados fueron los siguientes.

Tabla 3. Valores de VCE e IC  con Rb3 y un Vb  variable .

Al realizar esta variación en Vb y manteniendo fijo V1 en 12 V se logro obtener la recta de carga estática para el transistor. En el siguiente gráfico esta se solapo con la curva caracteristica de la corriente de base de 46 μA, pues sus datos experimentales fueron los únicos que permitieron hallar un punto de corte con la recta. Así pues de acuerdo con la figura 4, el punto Q de trabajo es un valor de VCE≈1 V y IC≈11 mA.

Figura 4. Recta de carga del transistor 2N2222

VI.Analisis de Resultados

Al observar la Figura 3 es posible deducir que en la configuración implementada, la corriente de base actua como un parametro de entrada para obtener una relación entre dos caracteristicas de salida, el voltaje VCE y la corriente IC.  Dicho de otro modo, es como si en terminos de corriente la terminal del emisor fuera el input y la terminal del colector el output independientemente de que ambas corrientes esten entrando al transistor. Es más al observar los valores de la corriente de base, estos estan en el orden de microamperios mientras que la del colector en miliamperios, como si el transistor actuará como un amplificador de corriente cuando se encuentra, claro esta, dentro de la región activa directa. En linea con lo anterior esta relación podría decirse que esta dada por la ecuación (3), donde β es practicamente un factor de amplificación.Cabe decir que se podría obtener un valor experimental de β hallando la razon entre IC e IB pero dado que no se realizaron demasiadas curvas características con mas de corrientes de base, este unico valor probablemente no sea de utilidad por si solo.

Ahora bien el punto Q es útil para determinar cuales son los valores de salida VCE e IC que estaría entregando el transistor si se le suministra una corrriente de base entrante de en este caso 46 μA. Este punto de hecho estará fijo siempre y cuando la señal del voltaje sea directa [2]. En linea con lo anterior, este punto puede llegar a ser util como referencia junto a otros cuando se quiera definir una subregión de operación dentro de la misma  región activa, y podría emplearse como en este caso para la amplificación de una señal o, en general, dependiendo de la aplicación que se quiera implementar a través del circuito.

Por otro lado, al cambiar el valor de V2 se obtuvo la recta de carga del transistor como se puede evidenciar en la Figura 4, la cual contiene basicamente todos los puntos posibles de funcionamiento Q para un valor dado de Rc y de alimentación V1 si se sigue la ecuación (5). En efecto, los datos experimentales obedecen la expresión citada pues esto se pudo  comprobar al realizar una regresión lineal sobre los datos. La ecuación resultante fue

y=-1,0016+12,017 y, como era de esperarse, su pendiente es básicamente igual a -1RC y corta en el eje horizontal al valor del voltaje de alimentación V1 pues, según (5), cuando Ic=0, VCE=V1=12 V. Igualmente, en el eje vertical cuando VCE=0, Ic=V1/RC =12 mA y en este caso la regresión experimental tambien corta aproximadamente en dicho punto.

- Conclusiones

.

# Referencias

Qué es y cómo funciona un Transistor. [Online]. https://mielectronicafacil.com/componentes/transistor/

Thomas F. Schubert; Ernest M. Kim, Fundamentals of Electronics: Book 1 Electronic Devices and Circuit Applications, Morgan & Claypool, 2015

J, Contreras. (2016, dic. 6). Recta de Carga. [Online]. https://es.slideshare.net/contrerasvaldivia/recta-de-carga